建设项目环境影响评价文件拟进行审查审批的公示

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海原县园河水库除险加固工程 | 海原县西安镇任湾村 | 海原县水务局 | 宁夏卓然工程科技有限公司 | 本项目位于海原县西安镇任湾村，为灌溉水库除险加固工程，本期工程主要建设内容为： - 土坝工程。维修砌护前坝坡面积7832平方米，砌护型式与现状一致，为干砌块石，厚0.3米。修整下游坝坡(采用植物防护)，后坝坡新建排水沟256米，采用矩形混凝土现浇结构。在左坝肩桩号KO+020~KO+086、右坝肩桩号KO+391~K0+451范围内的坝体增设塑性防渗墙,厚0.6米。 2.左岸输水建筑物工程。输水涵洞清淤91米，并对涵洞内裂缝及伸缩缝处理后进行全断面内衬加固，采用现浇钢筋碎，厚0.15米。 3.引水工程。引水渠道清淤880米。维修加固溢流堰座，维修养护冲沙闸和进水闸各1座。 4.机电、金属结构和信息自动化。更换进水闸和冲沙闸闸门启闭设备共2台 (套)，安装大坝水位、变形、渗流、水雨量监测等设施设备，配套进水闸和冲沙闸闸门自动化监控系统等设施设备。架设低压输电线路0.6公里。 | 本项目在施工期的环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失。 - 对生态环境影响恢复措施 ①合理规划施工临时占地，尽量少占耕地，施工场区选择在植被少、距离区域道路较近的场地； ②施工结束时，及时恢复临时占地范围的土地使用功能对受影响的耕地减产补偿，对耕地破坏进行恢复，对表土进行保护和利用； ③加强施工人员的环境保护宣传教育，设置自然保护方面的警示牌。 ④施工期临时占用和破坏的岸边植被进行种草补偿； （二）水环境影响环保措施 施工废水经临时沉淀池沉淀后洒水降尘；生活污水设置一座临时防渗化粪池（处理能力3m3/d），施工结束后清掏处理。车辆冲洗废水全部自然挥发。 （三）噪声环境影响环保措施 采用低噪声设备；对机械、设备加强定期检修、养护。 （四）空气环境影响环保措施 建筑材料进行遮盖，并对施工场地定期洒水降尘。 （五）固体废物污染影响环保措施 生活垃圾收集后由环卫部门统一处理；本项目除险加固期间产生的土石方及建筑垃圾，土石方及时回填，剩余土方回用于护岸工程，建筑垃圾可回收的及时出售给废品回收公司处理，不能回收利用的分类收集后运至海原县建筑垃圾填埋场。 |