建设项目环境影响评价文件拟进行审查审批的公示

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西三线为海原县文化旅游产业发展集团有限公司新增下载点项目 | 海原县三河镇朝阳街西侧 | 国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司银川管理处 | 宁夏环境科学研究院 （有限责任公司） | 本项目在西气东输西三线中段77#阀室引入管道天然气，新建320m，设计压力PN10MPa高压输气管道至新建海兴分输站。 同时，从海兴分输站引出一条280m长放空管线，与新建主管道同沟敷设至77#阀室西70m，后向东北敷设至放空区域。 新建海兴分输站在海兴门站预留用地建设，占地面积2739m2。 | （一）施工期生态环境保护措施。1、大气污染防治措施。施工期建立健全施工扬尘治理责任制，严格落实施工现场围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、车辆密闭运输等“6个100%”扬尘防控措施, 确保颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放限值。 2、水污染防治措施。施工期管道试压前已对管道进行清扫，试压废水属于清洁水，直接用于洒水降尘等。顶管施工产生的泥浆水，经沉淀处理后用于道路洒水、临时堆土场降尘等。施工人员租住于周边村庄，生活污水依托周边村庄现有生活污水处理措施。 3、噪声污染防治措施。施工期通过选用低噪声设备、加强设备维护、合理安排施工时间，采取降噪减震等措施，确保施工期噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值。 4、固体废物污染防治措施。施工沉淀泥浆就地埋入防渗泥浆池，填埋后覆盖耕作土，恢复原有地貌。管道焊接废料经收集后全部外售。防腐废料、建筑垃圾等外运清理，送往指定地点。施工人员租住于周边村庄，生活垃圾依托周边村庄现有生活设施收集。 5、生态保护措施。本项目施工期对生态影响范围小、持续时间短，影响时间随施工期结束而结束，不会有累积效应。施工结束临时占地的植被恢复，伴随着各项生态恢复措施的启动，生态系统结构也会逐渐得到改善，对区域生态环境的影响将得到缓解。 （二）运营期生态环境保护措施（项目运营期不产生废气、废水）。1、噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备、加强设备维护、采取降噪减震等措施，确保运营期噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值。 2、固体废物污染防治措施。本项目管线较短不需要清管操作。运营期固体废物主要为分离器检修产生的废渣、废滤芯、废机油等危险废物。分输站内新建全封闭排污池一座，用于暂存过滤分离器排污废渣。站场定期维护保养产生的废机油和废滤芯更换后收集在相应容器内，暂存在危险废物贮存点，及时委托有资质单位安全处置。 3、地下水污染防治措施。本项目从污染物的产生、入渗、扩散等采取全方位的控制措施。分输站排污池、危废贮存点采取重点防渗，其他区域采取一般防渗。避免固体废物污染土壤和地下水环境。 （三）环境管理措施。建立健全环境管理制度和环保岗位责任制，设立专人负责项目运营期环境 管理工作，加强植被恢复。 |