建设项目环境影响评价文件拟进行审查审批的公示

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁夏海原县鑫淼建筑材料加工有限公司砂石料加工项目 | 海原县七营镇 | 海原县鑫淼建筑材料加工有限公司 | 宁夏竭诚环保咨询服务有限公司 | 项目位于宁夏回族自治区中卫市海原县七营镇，地理位置坐标106°9′8.626″、36°31′28.939″。 建设内容：本项目为未批先建项目，企业已建有1条建筑用砂生产线，未建设封闭式生产车间，年生产2万t建筑用砂。本次新增1条商品混凝土生产线，年生产2万m3商品混凝土。 项目总投资120万元，其中环保投资40万元，占总投资的33.3%，主要用于废气、废水、噪声、固废治理等。 | 项目施工期及运营期应重点做好以下工作 （一）落实“报告表”中提出的废气污染防治措施。 施工期废气主要为施工扬尘及施工机械排放的废气等。①建立健全施工扬尘治理责任制，制定具体的施工扬尘治理实施方案，将项目扬尘防控经费纳入项目预算；②建筑工地全面落实“六个100%”的扬尘防控措施：100%标准围挡，裸露黄土100%覆盖，施工道路100%硬化，渣土运输车辆100%密闭拉运，施工车辆100%冲洗清洁，建筑物拆除100%湿法作业；③对施工现场和建筑体分别采取围栏、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染，定期洒水抑尘；④建筑材料运输、装卸、堆存等易产生扬尘过程，应采取篷布遮盖、定期洒水抑尘的措施，覆盖要封闭严密，破损处要及时修复。气象预报5级以上大风或重度污染天气时，严禁建筑材料运输、装卸作业；⑤工程完工后应及时清理和平整场地，防止扬尘污染。 运营期建筑用砂生产线原料堆放区扬尘：原料堆放区四周设置防风抑尘网，同时采用苫布遮盖，并设置1台雾炮机进行洒水抑尘；原料上料、计量及投料粉尘：密闭皮带输送机，上料过程采用喷雾器洒水降尘；筛分工序粉尘：筛分设备上方设置1套集尘罩（集气效率95%），集中收集后经1台布袋除尘器（除尘效率99.5%）处理后，由1根15m高的排气筒（DA001）排放。运营期商品混凝土生产线粉料（水泥、粉煤灰）筒仓废气：仓顶设置脉冲袋式除尘器（共3套），经处理后通过仓顶无组织排放；原料上料、计量及投料工序粉尘：密闭式皮带输送机、密闭螺旋输送机、投料口设置喷雾器洒水降尘；搅拌工序废气：采用全封闭式混凝土搅拌机，配套设置1台脉冲袋式除尘器进行处理，经除尘器出口无组织排放。厂内运输车辆扬尘：厂区内配备1辆洒水车，平均每日洒水2次，厂区出入口设置1座洗车平台，对进出运输车辆轮胎进行清洗，运输过程进行篷布遮盖。建筑用砂生产线原料堆放区扬尘及原料上料、计量及投料粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3无组织排放限值要求；筛分工序粉尘（DA001）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的限值要求。商品混凝土生产线粉料（水泥、粉煤灰）筒仓废气及原料上料、计量及投料工序粉尘、搅拌工序废气、厂内运输车辆扬尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3无组织排放限值要求。 （二）落实“报告表”中提出的废水污染防治措施。 施工期废水主要是施工人员生活污水和施工废水。施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排；施工现场设置防渗旱厕，生活污水污染物浓度较低，用于施工场地抑尘。 运营期洗砂废水、脱水筛脱水经二级污水沉淀池处理后回用于洗砂，不外排；搅拌机清洗废水经沉淀后回用于商品混凝土搅拌用水，不外排；车辆轮胎冲洗废水经沉淀处理后回用于车辆轮胎冲洗用水，不外排；生活污水主要为盥洗废水，洒水抑尘自然蒸发，厂区设防渗旱厕，定期清掏用于周边农田施肥。 （三）落实“报告表”中提出的噪声污染防治措施。 施工期施工单位通过合理安排施工机械设备位置，并对高噪声设备采取减振、隔音、选择合理施工时间等，可保证项目施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 运营期选用低噪声设备，采取消音、隔音、减振等措施，经车间阻隔、距离衰减、合理布局等治理措施，确保噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 （四）落实“报告表”中提出的固废污染防治措施。 - 施工期建筑垃圾及时清运至政府指定地点；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理；废设备包装物集中收集后外售废品收购站。 运营期产生的固体废物主要为筛分废料、除尘灰、废润滑油、废油桶、沉淀池沉渣及生活垃圾。其中筛分废料收集后外售后综合利用；筛分工序产生的除尘用于混凝土生产线搅拌工序；粉料仓仓顶除尘器收集到的除尘灰直接落入筒仓；搅拌机除尘灰直接返回搅拌机；建筑用砂生产线沉淀池沉渣及洗车平台自带沉淀池定期清掏沉渣定期清掏外售综合利用；商品混凝土生产线沉淀池沉渣全部回用于混凝土生产；建设单位在密闭厂房（建筑用砂）内设置1座临时贮存点，废润滑油及废油桶分别由密闭储油桶收集后，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处置。 - （五）落实“报告表”中提出的其他建议和要求。 |