海原县菌菇产业示范村培育项目

开工前公示

一、项目名称：海原县菌菇产业示范村培育项目

二、建设规模及内容

- （一）建设规模：贾塘乡黄坪村用地12916.2平方米（约合19.37亩），建筑面积6810平方米；郑旗乡撒台村用地4992.3平方米（约合7.49亩），建筑面积2840平方米；关桥乡方堡村用地6025.6平方米（约合9.04亩），建筑面积2740平方米，总投资969.15万元。

- （二）建设内容：1. 黄坪村：新建标准化菌类种植拱棚15栋，总建筑面积为6710㎡，其中：30m长X11m宽拱棚7栋、每栋面积330㎡，共2310㎡；50m长X11m宽拱棚8栋、每栋面积550㎡，共4400㎡；采购成品冷库1栋100㎡；经采用三角网法土石方计算，场地最小高程为1822.413m,最大高程为1827.465m,土方平衡高度为1824.929m,场地平整土方量为5035.32立方米，土方均为场内转运；新建室外5米宽砂石路面270米，500立方米调蓄水池1座，安装一体化泵站1座；新建室外40U型排水渠450米，30U型排水渠686米，敷设DN500双壁波纹排水管100m（接园区外排水渠）；配套安装棚内菇架2243.22㎡，棚内页岩烧结砖地面铺装2655.2㎡；配套安装园区各单体棚内物联网智能监测系统15套，包括空气温湿度传感器、光照传感器、土壤温湿度传感器、二氧化碳传感器（型号：SNSR-XMZN-ZNB），12V3A电源适配器（型号：XMZN-DY-12V1A），LED显示屏3*3（型号：LED-X3）；物联网智能控制系统15套，包括内外遮阳控制器（型号：XMZN-ZY-0101），卷膜器控制器（型号：XMZN-WKJ-0101），卷帘机控制器（型号XMZN-WKJ-0101），备用控制器（型号：XMZN-BY-0101），有线解码器（型号：DECODER-PV-PB），2寸电磁阀（通径：XMZN-PAS50）；室外给水、电气等配套工程。

- 2.撒台村：新建标准化菌类种植拱棚6栋，总建筑面积为2640㎡，其中：30m长X11m宽拱棚3栋、每栋面积330㎡，共990㎡；50m长X11m宽拱棚3栋、每栋面积550㎡，共1650㎡；采购成品冷库1栋100㎡，成品烘干房1栋100㎡；经采用三角网法土石方计算，场地最小高程为1584.063m,最大高程为1585.632m,土方平衡高度为1585.312m,场地平整土方量为495.22立方米，土方均为场内转运；新建室外5米宽砂石路面92米，新建200立方米调蓄水池1座及安装一体化泵站1座；新建室外40U型排水渠74米，30U型排水渠257米；配套安装棚内菇架882㎡，棚内页岩烧结砖地面铺装1044㎡；配套安装园区各单体棚内物联网智能监测系统6套，包括空气温湿度传感器、光照传感器、土壤温湿度传感器、二氧化碳传感器（型号：SNSR-XMZN-ZNB），12V3A电源适配器（型号：XMZN-DY-12V1A），LED显示屏3*3（型号：LED-X3）；物联网智能控制系统6套，包括内外遮阳控制器（型号：XMZN-ZY-0101），卷膜器控制器（型号：XMZN-WKJ-0101），卷帘机控制器（型号XMZN-WKJ-0101），备用控制器（型号：XMZN-BY-0101），有线解码器（型号：DECODER-PV-PB），2寸电磁阀（通径：XMZN-PAS50）；室外给水、电气等配套工程。

- 3.方堡村：新建标准化菌类种植拱棚8栋，总建筑面积为2640㎡，其中：30m长X11m宽拱棚8栋、每栋面积330㎡，共2640㎡；采购成品冷库1栋100㎡；经采用三角网法土石方计算，场地最小高程为1613.684m,最大高程为1616.181m,土方平衡高度为1614.252m,场地平整（含地面附着物拆除）土方量为1497.12立方米，土方均为场内转运；新建室外5米宽砂石路面220米，新建200方调蓄水池1座及安装一体化泵站1座；新建40U型排水渠273米，30U型排水渠220米，砌筑（3.0m*2.8m*4.5m）竖井一座，敷设DN500双壁波纹排水管60m（接园区外排水沟）；配套安装棚内菇架870.24㎡，棚内页岩烧结砖地面铺装1030.4㎡；配套安装园区各单体棚内物联网智能监测系统8套，包括空气温湿度传感器、光照传感器、土壤温湿度传感器、二氧化碳传感器（型号：SNSR-XMZN-ZNB），12V3A电源适配器（型号：XMZN-DY-12V1A），LED显示屏3*3（型号：LED-X3）；物联网智能控制系统8套，包括内外遮阳控制器（型号：XMZN-ZY-0101），卷膜器控制器（型号：XMZN-WKJ-0101），卷帘机控制器（型号XMZN-WKJ-0101），备用控制器（型号：XMZN-BY-0101），有线解码器（型号：DECODER-PV-PB），2寸电磁阀（通径：XMZN-PAS50）；室外给水、电气等配套工程。

- 三、建设资金

项目概算总投资969.15万元，其中：工程费用910.00万元、其他费用59.15万元。

- 四、建设地点

海原县贾塘乡黄坪村、郑旗乡撒台村、关桥乡方堡村。

五、项目管理

- 项目从立项审批、工程建设、资金管理、竣工验收等各个环节严格按照项目建设管理程序运作，严格 “四制”管理、资格审查，特别是在建设过程中，全程进行监管，实施“法人负责，监理控制，施工保证，政府监督”四级质量保障机制，确保项目建设规范运作。

- 六、公示时间

- 2025年7月25日至2025年10月25日

- 七、监督电话

公示期间如有异议请及时拨打如下监督电话：0955-4011297

附件：海原县菌菇产业示范村培育项目开工前公示